A LURKÓVÁR ÓVODA FELÚJÍTÁSA – II. ÜTEM

tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásának

főbb paraméterei, technikai adatok

(a közbeszerzés tárgya és mennyisége)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A közbeszerzés tárgya: a mosonmagyaróvári Lurkóvár Óvoda felújítása – II. ütem (építési beruházás).

Nómenklatúra: …………………….. (???)

Vállalkozási szerződés keretében elvégzendő a Lurkóvár Óvoda felújításnak II. üteme.

A három épületrészből álló épületegyüttes felújításának II. üteme a következő főbb részekből áll:

- a magastetős ”A” épületrész homlokzat-felújítása,

- a lapostetős ”B” épületrész homlokzat-felújítása

- a meglévő épületrészek (”A” és ”B” épület) és az építés alatt álló lapostetős „”C” épület kiegészítő munkái.

A Lurkóvár Óvoda felújítása – II. ütem tárgyú építési beruházás során megvalósítandó munkák részletezve a következők:

- Magastetős ”A” épületrész homlokzat-felújítása:

- homlokzati csőállvány állítása (775 m²),

- festés előtt burkolatok takarásának készítése fóliával (450 m²),

- homlokzati vakolatok,- és betonfelületek tisztítása JOS eljárással (685 m²),

- függőeresz (86 fm),- és lefolyócsatornák (42 fm) bontása és visszaépítése,

- szegélyek, párkányok, könyöklők bontása és visszaépítése horganylemezből (106 fm),

- vakolat simítása oldalfalon (685 m²),

- középső osztópárkány húzása (72 fm),

- falkazetták keretezései (74 fm),

- felső párkányhúzás készítése (112 fm),

- profilos nyíláskeretek húzása (140 fm),

- külső festéseknél felület előkészítése STO SilMp anyaggal (717 m²),

- ásványi falfelületek alapozása StoPrim Prep Miral (717 m²),

- homlokzatfestés készítése Silco Color festékkel (717 m²),

- építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal (7 db).

- Lapostetős ”B” épületrész homlokzat-felújítása:

- teraszon lévő lambéria mennyezet bontása (28 m²),

- vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése terasz mennyezetén (28 m²),

- homlokzati csőállvány állítása (334 m²),

- homlokzati falak hőszigetelése EPS 15 cm vtg. hőszigetelő lapokkal, mechanikai rögzítéssel, hálózva, élvédőzve (322 m²),

- homlokzati színvakolat felhordása oldalfalon alapozással (322 m²),

- ablakpárkányok bontása és visszaépítése horganylemezből (26 fm),

- egyvízorros falfedés készítése attikán, horganyzott lemezből, 50 cm kiterített szélességig. Attika magasításával (72 fm),

- Felület-előkészítés, tetőfelület tisztítása, lefolyók, páraszellőzők kiépítése (319 m²),

- vízszigetelés alsó rétegének fektetése Büsscher & Hoffmann PY V 27 FILC (319 m²),

- vízszigetelés záró rétegének fektetése 4 mm vastag modifikált szigetelő lemezzel Büsscher & Hoffmann KVD E 45 K DUO (319 m²),

- páraszellőzők elhelyezése (14 db),

- lapostető hő- és vízszigetelése EPS hőszigetelő lemezzel 2 x 10cm vastagságban (319 m²)

- építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal (6 db).

- Meglévő épületrészek és az építés alatt álló ”C” épület kiegészítő munkái:

- válaszfal bontása (12,5 m²),

- pvc burkolat bontása (25,7 m²)

- nyílászáró bontása (1 db)

- nyílásáthidalók beépítése (3 db)

- nyílászárók beépítése (2 db)

- válaszfal építése (3,9 m²)

- vakolatjavítás (37 m²)

- laminált parketta fektetése, aljzatkiegyenlítéssel (13,7 m²)

- gumipadló vagy kerámia padlóburkolat, aljzatkiegyenlítéssel (12,5 m²)

- csempe oldalfal burkolat javítása, pótlása (9,5 m²)

- felületképzési munkák:régi festékréteg lekaparása, mélyalapozás, glettelés, meszes festés (172 m²)

- ablakpárkány készítése (3,6 fm)

Villanyszerelés:

- Fszt-i főelosztó (1 db)

- Pinceszinti főelosztó (1 db)

- Ledes lámpatestek (33 db)

- földkábel toldás (14 m)

- villámvédelmi és erősáramú földelési munkák (1 kvt.)

- áramszolgáltató részére átadandó dokumentáció (2 db)

- tűzjelző központ kompletten (1 kvt.)

Fizetési feltételek:

- 1 db előlegszámla (5 %)

- 1 db teljesítmény-arányos részszámla (50 % - 5% = 45%)

- 1 db végszáma – hiánymentes teljesítést követően (50 %)

- fizetés átutalással, 15 napos határidővel.

Teljesítés határideje: 2016. november 30.

Megjegyzés: Az ajánlati ár 84 %-ban, míg a szakmai szempontok összesen 16 %-ban befolyásolják az ajánlatra adható pontszámot a maximális 100 %-ból.